|  | FACULTAD DE INGENIERÍA BIOINGENIERÍA Bioseñales y sistemas |
| --- | --- |

Introducción al uso de Python

- OBJETIVOS

General

Reforzar los conceptos adquiridos sobre paquetes de computación científica para la manipulación de análisis de bioseñales: Numpy, Matplotlib y PANDAS.

Específicos

- Utilizar Numpy para cargar, manipular y realizar operaciones básicas en conjuntos de datos, priorizando la eficiencia computacional.

- Emplear Matplotlib para crear gráficos que representen de manera efectiva los datos facilitando su interpretación.

- Manejar datos con Pandas, incluyendo la creación, lectura y manipulación de DataFrames, para organizar, filtrar y transformar conjuntos de datos.

- PROCEDIMIENTO

Realice los siguientes enunciados en un Notebook o un script entregable.

- Cree el siguiente par de vectores:

a = [3.1,1, -0.5, -3.2, 6], b= [1, 3, 2.2, 5.1, 1]

- Implemente la multiplicación escalar de a.b ¿Qué se debe realizar para poder multiplicar los dos vectores?

- Implemente la multiplicación punto a punto de a.b.

- Construya la siguiente matriz:

A=2-1-3 41.5-2.57.3-0.90.2

- Obtenga su transpuesta AT.

- Consulte la función de los siguientes comandos de la librería numpy: ones, round, ceil, floor, implemente cada función para ejemplificar su uso.

- Acceda al valor de la primera fila, tercera columna de la matriz A, imprímalo en consola.

- Obtenga la segunda fila de dicha matriz, imprímalo en consola.

- Consulte el comando para conocer las dimensiones de una matriz, utilícelo con la matriz A e imprímalo en consola.

- Construya la función  yn=sin⁡(π*0.12n) en el intervalo 0 <= n <= 100.

- Construya otra senoidal y2n=cos2π*0.03n

- Genere una tercera señal que sea la suma de estas dos señales, es decir 
sn=yn+y2[n] y una cuarta, que sea el producto de estas, tn=yn.y2[n].

- Graficar en la misma figura las señales y[n] y y2[n], utilice leyenda y colores diferentes para cada señal. Asigne título a cada eje.

- Graficar en la misma figura las señales s[n] y t[n], utilice leyenda y colores diferentes para cada señal. Asigne título a cada eje.

REPASO PANDAS

- Escribir una función que reciba un diccionario con las notas de los alumnos de un curso y devuelva una serie con la nota mínima, la máxima, media y la desviación típica.

- Cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) con Pandas.

Instrucciones

- Cargar los datos desde el archivo "datos.csv".

- Mostrar las primeras y últimas filas del DataFrame para conocer la estructura de los datos.

- Borrar la columna "Unnamed: 0" del DataFrame.

- Calcular el IMC con la fórmula:

IMC= Peso (kg)(Altura m)2

Nota: La altura está en centímetros, por lo que se debe dividir entre 100 para obtener metros.

- Agregar el IMC como una nueva columna llamada "BMI" en el DataFrame.

- (Opcional): Categorizar a los participantes según su IMC en:

    - Bajo peso (< 18.5)

    - Normal (18.5 - 24.9)

    - Sobrepeso (25 - 29.9)

    - Obesidad (≥ 30)

Documentación

- NumPy quickstart — NumPy v1.22 Manual

- Basic Usage — Matplotlib 3.5.2 documentation

- Python NumPy for Beginners: NumPy Specialization for Data Science. 2021. AI Publishing